140402,   Московская область, г.Коломна, ул.Октябрьской революции, д.406

Т./ф.: (496) 615-16-90, 615-13-59, 613-51-47 Моск. т.: (495) 967-74-40, 223-92-58

E-mail: marketing@technoac.ru      www.technoac.ru

# ООО «ТЕХНО-АС»

###### ИНСТРУМЕНТАЛЬНОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ

Инструментальное обследование применяется для восполнения отсутствующей информации, которая необходима для оценки эффективности энергоиспользования, но не может быть получена из документов или вызывает сомнение в достоверности.

Для проведения инструментального обследования должны применяться стационарные или специализированные портативные приборы. При проведении измерений следует максимально использовать уже существующие узлы учета энергоресурсов на предприятии, как коммерческие, так и технические. При инструментальном обследовании предприятие делится на системы или объекты, которые подлежат по возможности комплексному исследованию.

Измерения при инструментальном обследовании подразделяются на следующие виды:

1. Однократные измерения – наиболее простой вид измерений, при котором исследуется энергоэффективность отдельного объекта при работе в определенном режиме. Примером может служить измерение КПД котла, обследование насосов, вентиляторов, компрессоров и т. д. Для однократных измерений достаточен минимальный набор измерительных приборов, оснащение которых записывающими устройствами не обязательно.

2. Балансовые измерения применяются при составлении баланса распределения какого-либо энергоресурса отдельными потребителями, участками, подразделениями или предприятиями. Перед проведением балансовых измерений необходимо иметь точную схему распределения энергоносителя, по которой должен быть составлен план замеров, необходимых для сведения баланса. Для проведения балансовых измерений желательно иметь несколько измерительных приборов для одновременных замеров в различных точках. Рекомендуется использовать стационарные приборы, имеющиеся на предприятии, например, системы коммерческого и технического учета энергоресурсов. При отсутствии достаточного количества приборов обеспечивается установившийся режим работы всего оборудования, подключенного к распределительной сети, и исключается возможность изменения баланса вручную. На основе результатов балансовых измерений часто происходит уточнение схем энергоснабжения.

3. Регистрация параметров – определение зависимости какого-либо параметра во времени. Примером таких измерений может служить снятие суточного графика нагрузки, определение температурной зависимости потребления тепла и т. д. Для этого вида измерений необходимо использовать приборы с внутренними или внешними устройствами записи и хранения данных, возможностью передачи их на компьютер. В ряде случаев допускается применение стационарных счетчиков без записывающих устройств при условии снятия их показаний через равные промежутки времени.

ООО «ТЕХНО-АС» предлагает комплексное обеспечение предприятий оборудованием

для инструментальных обследований, осуществляя поставки следующих комплектов:

Комплект: «Базовый»

Обследование малоэтажных жилых и административных зданий, объектов социальной инфраструктуры,

включая объекты с автономным теплоснабжением.

| № п/п | Наименование | ###### Назначение | Стоимость с НДС, руб. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Тепловизионный комплекс «Термовед 600М» | Тепловизионная съемка элементов зданий и сооружений, диагностика энергетического оборудования | 143222 |
|  | Расходомер АКРОН-01 с датчиком толщиномера | Измерение расхода жидкостей с отсутствием примесей без врезки. | 96760 |
|  | Пирометр МТ-6 | Дистанционное измерение температуры | 7950 |
|  | Термометр контактный ТК-5.06 с 4 зондами | Контактное измерение температуры различных сред, относительной влажности воздуха. | 15228 |
|  | Течетрассопоисковый комплект АТГ-410.10 | Трассировка подземных коммуникации, определение мест их повреждений | 54752 |
|  | Газоанализатор Kane-940 | Ручной электронный газоанализатор для диагностики, наладки котлов | 83780 |
|  | Измеритель плотности тепловых потоков ИТП-МГ4 «ПОТОК» трехканальный | Измерение плотности тепловых потоков, термического сопротивления и сопротивления теплопередаче при тепловизионном обследовании | 56640 |
|  | Клещи токоизмерительные CMP-400 | Бесконтактное измерение силы тока до 400 А в сети. Измерение напряжения переменного/постоянного тока до 600 В | 4050 |
|  | Анализатор качества электроэнергии MI 2492 | Прост в управлении. Позволяет произвести анализ событий, происходящих в сети непосредственно на месте проведения измерений без использования ПК | 91750 |
|  | Дальномер DISTO D3a | Измерение расстояний, вычисление площади и объема | 14574 |
|  | Люкоискатель ИЭМ-300 | Обнаружение люков, металлических предметов под слоем асфальта, грунта, снега. | 7906 |
|  | Измеритель-регистратор ИС-203.2 в комплекте с 2 поверхностными датчиками | Измерение и регистрация с последующей передачей на ПК температуры поверхности (трубы, стены и т.д.) | 13150 |
|  | LXP-1 Люксметр | Измерение уровня освещенности (люкс, кандел) | 9 380 |
| Приборы, являющиеся средствами измерений, поставляется с поверкой. По желанию заказчика возможно внесение изменений. Бесплатное обучение на территории ООО «Техно-АС». Возможна поэтапная оплата. Техническая и метрологическая поддержка на протяжении всего срока эксплуатации оборудования. |  |  | 599142 |

Комплект: «Оптимальный»

Обследование среднеэтажных жилых и административных зданий, малых и средних

промышленных предприятий, включая объекты с автономным тепло- и электроснабжением.

| № п/п | ###### Наименование | ###### Назначение | Стоимость с НДС, руб. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Тепловизионный комплекс ТермоведПрофи М | Тепловизионное обследование малоэтажных зданий, сооружений, диагностика энергетич. оборудования. | 338118 |
|  | Комплект расходометриста Лебедь КР-01 (двухканальный) | Измерение расхода жидкости без врезки в напорных системах теплоснабжения и водоснабжения, температуры и толщины стенки. Ду 50-1600 мм. Расчет теплопотребления в Гкал в режиме «Энергоаудит». Функция измерения толщины стенки трубопровода при высоких температурах. | 177210 |
|  | Пирометр С-300.1 | Дистанционное измерение температуры на больших расстояниях с высокой точностью | 26904 |
|  | Термометр контактный ТК-5.06 с 4 зондами | Контактное измерение температуры различных сред, относительной влажности воздуха. | 15228 |
|  | Течетрассопоисковый комплект ТПТ-512 | Трассировка подземных коммуникаций, в том числе неметаллических трубопроводов, определение мест их повреждений | 94990 |
|  | Газоанализатор ГАЗОТЕСТ | Газоанализатор для диагностики, наладки котлов на любом топливе | 138000 |
|  | Измеритель тепловых потоков ИТП-МГ4 «ПОТОК» пятиканальный | Измерение плотности тепловых потоков, термического сопротивления и сопротивления теплопередаче при тепловизионном обследовании | 64900 |
|  | Клещи токоизмерительные CMP-1006 | Измерение постоянного/переменного тока до 1000 А; режим измерения пусковых токов (время интегрирования 100мс); измерение напряжения постоянного/переменного тока до 600 В. | 6720 |
|  | Анализатор качества электроэнергии Энерготестер ПКЭ | Проведение сертификации ЭЭ, периодический контроль ПКЭ, ревизия электросчетчиков и ТТ. 2 комплекта клещей (100А и 1000А) | 115420 |
|  | Дальномер DISTO D5 | Измерение длин до 200 метров, объема площади, косвенные измерения, а так же измерение площади трапеций и треугольников. Оснащен таймером, памятью и автоматической подсветкой; цифровой видоискатель | 21264 |
|  | Измеритель-регистратор ИС-203.2 в комплекте с 2 поверхностными и 2 воздушными датчиками | Измерение и регистрация с последующей передачей на ПК температуры поверхностей (трубы, стены и т.д.) или окружающей среды (воздуха). | 16850 |
|  | Измеритель-регистратор ИС-203.4 в комплекте «ЦТП» | Измерение и регистрация температуры и давления для диагностики и мониторинга систем водоснабжения и отопления. Передача на ПК | 30302 |
|  | Анемометр ИСП-МГ4.01. | Измерение температуры и скорости движения воздуха, встроенный логгер расчет объемного расхода воздуха | 41300 |
|  | Люкоискатель ИЭМ-300 | Обнаружение люков, металлических предметов под слоем асфальта, грунта, снега. | 7906 |
|  | Мегомметр Е6-24 | Прибор предназначен для измерения сопротивления изоляции электрических цепей, не находящихся под напряжением, а также для измерения напряжения переменного тока до 400 В | 13000 |
|  | LXP-1 Люксметр | Измерение уровня освещенности (люкс, кандел) | 9380 |
| Приборы, являющиеся средствами измерений, поставляется с поверкой. По желанию заказчика возможно внесение изменений. Бесплатное обучение на территории ООО «Техно-АС». Возможна поэтапная оплата. Техническая и метрологическая поддержка на протяжении всего срока эксплуатации оборудования. |  |  | 1117492 |

Комплект «Бизнес»

Обследование многоэтажных зданий, крупных и энергоемких промышленных организаций,

предприятий тепло- и электроэнергетики.

| № п/п | Наименование | Назначение | Стоимость с НДС, руб. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Тепловизионный комплекс «Термограмма ТМ» | Тепловизионное обследование многоэтажных зданий и сооружений. Рабочая температура -40…+60С, разрешение 0,05С | 625000 |
|  | Расходомер Portaflow 220 A | Измерение расхода жидкости без врезки на трубах 13-115 мм | 138060 |
|  | Комплект расходометриста Лебедь КР-01 двухканальный | Измерение расхода жидкости без врезки в напорных системах теплоснабжения и водоснабжения, температуры и толщины стенки. Ду 50-1600 мм. Расчет теплопотребления в Гкал в режиме «Энергоаудит». Функция измерения толщины стенки трубопровода при высоких температурах. | 177210 |
|  | Комплект расходометриста Лебедь КР-102 | Измерение расхода жидкостей и насыщенного пара, температуры (пар Ду 20-700 мм) | 168050 |
|  | Пирометр C-300.3 | Дистанционное измерение температуры на больших расстояниях с высокой точностью. Встроенный логгер. | 37170 |
|  | Термометр контактный ТК-5.06 с 4 зондами | Контактное измерение температуры различных сред, относительной влажности воздуха. | 15228 |
|  | Течетрассопоисковый комплект ТПТ-512 | Трассировка подземных коммуникаций, в т. ч. неметаллических трубопроводов, определение мест их повреждений | 94990 |
|  | Корреляционный течеискатель ИСКОР-105 | Поиск утечек из систем теплоснабжения и водоснабжения. | 389990 |
|  | Универсальный портативный газоанализатор KM9106 | Цифровой газоанализатор для диагностики, наладки котлов на любом топливе | 281430 |
|  | Измеритель плотности тепловых потоков ИТП-МГ-4 «ПОТОК» пятиканальный | Измерение плотности тепловых потоков, термического сопротивления и сопротивления теплопередаче при тепловизионном обследовании | 64900 |
|  | Клещи токоизмерительные CMP-1006 | Измерение постоянного/переменного тока до 1000 А; режим измерения пусковых токов (время интегрирования 100мс); измерение напряжения постоянного/переменного тока до 600 В. | 6720 |
|  | Анализатор качества электроэнергии СA8335 в комплекте с четырьмя гибкими токовыми клещами 450 мм | Позволяет измерять все напряжения, токи и параметры мощности, необходимые для полной диагностики электроустановок. Одновременный захват и запись всех параметров, переходных процессов, нарушений и форм волны. Показ в реальном времени сигналов со всех входов, доступен в графическом, векторном или табличном форматах. | 184800 |
|  | Дальномер DISTO D8 с поверкой | Измерение длин до 200 метров, объема площади, косвенные измерения, а так же измерение площади трапеций и треугольников. Измерение углов наклона в диапазоне до 360°. Bluetooth. | 31174 |
|  | Измеритель-регистратор ИС-203.4 в комплекте «ЦТП» в комплекте с дополнительными датчиками влажности, температуры, силы тока и напряжения | Измерение и регистрация температуры, давления, влажности, сила тока и напряжения для диагностики и мониторинга систем водоснабжения, отопления, вентиляции, кондиционирования, электросетей. Передача на ПК. | 53181 |
|  | Измеритель-регистратор ИС-203.2 в комплекте с 2 поверхностными и 2 воздуш. датчиками | Измерение и регистрация с последующей передачей на ПК температуры поверхностей (трубы, стены и т.д.) или окружающей среды (воздуха). | 16850 |
|  | Измеритель параметров цепей электропитания зданий MZC-300 | Производят измерение полного сопротивления петли короткого замыкания в электрических цепях переменного тока с номинальным напряжением 220В и частотой 45-65Гц в полном соответствии с ГОСТ Р 50571 | 19680 |
|  | Указатель правильности чередования фаз TKF-12 | Для проверки энергетических трехфазных установок в диапазоне междуфазных напряжений от 160 до 500 В | 5000 |
|  | Люкоискатель ИЭМ-300 | Обнаруж. люков, металл. предметов под слоем асфальта, грунта, снега. | 7906 |
|  | Анемометp-термометр цифровой ИСП-МГ4.01 | Измерение температуры и скорости движения воздуха, встроенный логгер расчет объемного расхода воздуха | 41300 |
|  | Мегомметр СА 6523 | Определение сопротивления изоляции, автоматическое измерение напряжений, проверка целостности цепи | 22675 |
|  | Люксметр Testo 545 | Предназначен для измерения освещенности, создаваемой естественным светом и различными источниками искусственного освещения | 24615 |
|  | Тахометр Testo 470 | Для контактного и бесконтактного измерения частоты вращения | 17641 |
|  | Шумомер Testo 816 | Измерение уровня шума на рабочем месте, в процессе производства, а также фонового шума. | 28736 |
| Приборы, являющиеся средствами измерений, поставляется с поверкой. По желанию заказчика возможно внесение изменений. Бесплатное обучение на территории ООО «Техно-АС». Возможна поэтапная оплата. Техническая и метрологическая поддержка на протяжении всего срока эксплуатации оборудования. |  |  | 2452306 |

Комплект «Элит» на базе автомобиля

Обследование жилых домов, объектов социальной инфраструктуры,

промышленных организаций, предприятий тепло- и электроэнергетики, нефтегазовой отрасли.

| № п/п | Наименование | Назначение |  | Стоимость с НДС, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Тепловизионный комплекс «Термограмма Панорама» | Тепловизионное обследование многоэтажных зданий и сооружений в автоматич. режиме (снятие полной панорамной термограммы поверхности ограждающих конструкций) перед съемкой задается угол по горизонтали и по вертикали, камера автоматически поворачивается и наклоняется снимая панораму. Рабочая температура от -40 до+60 С, разрешение 0,02 С Разрешение каждого кадра 640х480 |  | 979000 |
|  | Расходомер Portaflow 220 A | Измерение расхода жидкости без врезки на трубах малого диаметра 13-115 мм |  | 138060 |
|  | Комплект расходометриста Лебедь КР-01 двухканальный | Измерение расхода жидкости без врезки в напорных системах теплоснабжения и водоснабжения, температуры и толщины стенки. Ду 50-1600 мм. Расчет теплопотребления в Гкал в режиме «Энергоаудит». Функция измерения толщины стенки трубопровода при высоких температурах. |  | 177210 |
|  | Комплект расходометриста Лебедь КР-102 | Измерение расхода жидкостей и насыщенного пара, температуры (пар Ду 20-700 мм) |  | 168050 |
|  | Пирометр C-300.3 | Дистанционное измерение температуры на больших расстояниях с высокой точностью. Встроенный логгер. |  | 37170 |
|  | Термометр контактный ТК-5.06 с 4 зондами | Контактное измерение температуры поверхности, воздуха и различных сред, относительной влажности воздуха, расчет точки росы. |  | 15228 |
|  | Течетрассопоисковый комплект АТЛЕТ-ТЭК120 ГАЗ-2 | Трассировка подземных коммуникаций, в том числе неметаллических трубопроводов, определение глубины и мест их залегания , утечек.. Нахождение мест повреждения изоляции трубопроводов и кабеля. |  | 143960 |
|  | Корреляционный течеискатель КОРШУН-11 ТА | Поиск мест утечек корреляционным способом, 2 радиоканала. Металлические и неметаллические трубопроводы, расстояния до 3 км. |  | 950000 |
|  | Универсальный портативный газоанализатор KM9106 | Цифровой газоанализатор для диагностики, наладки котлов на любом топливе. Виды топлива: природный газ, коксовый газ, мазут, уголь. Определяет: • содержание О2 CO, CО2, NО, NОx, SО2, СxНy в дымовых газах • коэффициент эффективности сгорания топлива• температуру дымовых газов, наружного • воздуха, воздуха для горения • коэффициент избытка воздуха • давление уходящих газов. |  | 281430 |
|  | Измеритель плотности тепловых потоков ИТП-МГ-4 «ПОТОК» десятиканальный | Измерение плотности тепловых потоков, термического сопротивления и сопротивления теплопередаче при тепловизионном обследовании. |  | 94400 |
|  | Клещи токоизмерительные CMP-1006 | Измерение постоянного/переменного тока до 1000 А; режим измерения пусковых токов (время интегрирования 100мс); измерение напряжения постоянного/переменного тока до 600 В. |  | 6720 |
|  | Анализатор качества электроэнергии СA8335 в комплекте с четырьмя гибкими токовыми клещами 450 мм | Позволяет измерять все напряжения, токи и параметры мощности, необходимые для полного диагностирования электроустановок. Одновременный захват и запись всех параметров, переходных процессов, нарушений и форм волны. Одновременный показ сигналов со всех входов в реальном времени, в графическом, векторном или табличном форматах. |  | 184800 |
|  | Дальномер DISTO D8 с поверкой | Измерение длин до 200 метров, объема площади, косвенные измерения, а так же измерение площади трапеций и треугольников. Измерение углов наклона в диапазоне до 360°. Bluetooth. |  | 31174 |
|  | Измеритель-регистратор ИС-203.4 в комплекте «ЦПТ» в комплекте с дополнительными датчиками влажности, температуры , силы тока и напряжения | Измерение и регистрация температуры, давления, влажности, сила тока и напряжения для диагностики и мониторинга систем водоснабжения, отопления, вентиляции, кондиционирования, электросетей. Передача на ПК. |  | 59154 |
|  | Измеритель-регистратор ИС-203.2 в комплекте с 2 поверхностными и 2 воздушными датчиками (4 комплекта). | Измерение и регистрация с последующей передачей на ПК температуры поверхностей (трубы, стены и т.д.) или окружающей среды (воздуха внутри и снаружи объекта). |  | 65120 |
|  | Измеритель параметров цепей электропитания зданий MZC-300 | Производят измерение полного сопротивления петли короткого замыкания в электрических цепях переменного тока с номинальным напряжением 220В и частотой 45-65Гц в полном соответствии с ГОСТ Р 50571 |  | 19680 |
|  | Многофункциональный измеритель параметров электроустановок MI 3102H CL 2,5 кВ | Полный набор функций для измерения параметров электроустановок. |  | 55000 |
|  | Люкоискатель ИЭМ-300 | Обнаружение люков, металлических предметов под слоем асфальта, грунта, снега. |  | 7906 |
|  | Анемометp-термометр цифровой ИСП-МГ4.01 | Измерение температуры и скорости движения воздуха, встроенный логгер расчет объемного расхода воздуха |  | 41300 |
|  | Мегомметр СА 6523 | Определение сопротивления изоляции, автоматическое измерение напряжений, проверка целостности цепи |  | 22675 |
|  | Люксметр Testo 545 | Предназначен для измерения освещенности, создаваемой естественным светом и различными источниками искусственного освещения |  | 24615 |
|  | Тахометр Testo 470 | Для контактного и бесконтактного измерения частоты вращения |  | 17641 |
|  | Шумомер Testo 816 | Измерение уровня шума на рабочем месте, в процессе производства, а также фонового шума. |  | 28736 |
|  | Портативный ультразвуковой расходомер газов PT878GC | Полностью укомплектованная система с накладными ультразвуковыми преобразователями, предназначенная для измерения расхода большинства газов без врезки в трубопровод. |  | 890000 |
| Приборы, являющиеся средствами измерений, поставляется с поверкой. По желанию заказчика возможно внесение изменений. Обучение пользованию приборами на базе ООО «Техно-АС». Шасси по согласованию с заказчиком – «Газель», «Соболь», Mercedes Sprinter, Ford Transit, ГАЗ-3307 и т.д. Возможна поэтапная оплата. Техническая и метрологическая поддержка на протяжении всего срока эксплуатации оборудования. |  |  | Стоимость оборудования без учета стоимости шасси 4439029 |  |